# REGLAREA DEBITULUI ŞI A TEMPERATURII UNUI MATERIAL GRANULAR

### An universitar 2023 – 2024

### A.7.	PROBLEME DE IDENTIFICARE A PĂRTII FIXATE

Identificarea buclei de reglare a debitului

Se pleacă de la analiza elementelor componente a acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării.

Bucla cuprinde:

a – transportorul melcat (TM);

b – transportorul cu cupe (TC);

c – doza gravimetrică (DG) cu adaptor.

a) referitor la transportorul melcat:

a.1.amplificatorul de putere primeşte la intrare tensiunea Ua şi furnizează la ieşire tensiunea Um; are structura din figură în care:

Ua                                    Um	         			Kap =21.2575

Kap* e-sap

ap =0.01

a.2.motorul de antrenare primeşte la intrare tensiunea Um şi furnizează la ieşire mărimea tm. Are structura din figură în care:

K1 =0.3003 		[Nm/V]

Mr						K2 =5.5030 	[rad/sec/Nm]

Um         K1                          -         K2              tm     		Tm1 =0.5931 		[sec]

Tm1s+1                             Tm2s+1                    		Tm2 =0.5503		[sec]

a.3.tahogeneratorul de măsurare a turaţiei (TG) şi adaptorul său primeşte la intrare turaţia tm şi furnizează prin  adaptor o tensiune U. Are structura din figură, în care:

Kt =0.1		[U/rad/s]

tm            Kt                   U                              		Tt =0.1		[sec]

Tts+1

a.4. transportorul melcat (TM) primeşte la intrare turaţia tm şi furnizează debit intermediar de material granular comandat. Structura este dată în figura următoare.

Pm1           0.05                                				TQ1 = TTM =5	[sec]

TBs(TQ1s+1)						Ktm =0.1703 		[kg/sec/rad/sec]

TB =60		[sec]

Ktm                                    +    Qi

Ttms+1                       +

b) Transportorul cu cupe (TC) are la intrare debitul intermediar (Q1), iar la ieşire debitul (Qm). Structura corespunde figurii următoare, în care:

Q1

Qm

K =0.9

T =10		[sec]

m =60 		[sec]

c) Doza gravimetrică cu adaptor: se consideră la intrare debitul Qm, iar la ieşirea adaptorului curentul iq, astfel încât, potrivit figurii următoare, avem:

Qm

iQm

KG =0.16                 [mA / kg / sec]

TG =2                                  [sec]

Identificarea buclei de reglare a temperaturii

Se analizează elementele componente ale acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării.

a) Ventilul pneumatic (VP) şi convertorul electropneumatic (CEP)

-la intrare se aplică curentul iE, iar mărimea de ieşire este debitul de gaz metan (q)

##### Kpg

pg

Kpg =0.1

Kce.Kv

Tv.s+1

Ie			       +	      q			Kce*Kv =0.025 [Nm3/s/mA]

+				Tv =4		[sec]

b) Cuptorul(C) se va analiza împreună cu transportorul cu cupe (TC) rezultând structura din figură:									Kc =210.06	[oC/Nm3/sec]

K

Tzs+1

Kst.e-st            Ts+1

Kc.e-sc

Tcs+1

I

q

m

+

+

KT =0.8

KZ =0.3

TZ=120		[sec]

Tc =625.15		[sec]

c =93.7725		[sec]

TT =110.06		[sec]

T =0.5	[sec]

c) Traductoarele de temperatură: pentru pirometru intrarea este temperatura m,                 ieşirea adaptorului este curentul Im, iar pentru termorezistenţa (TR) intrarea este temperatura aerului în cuptor, ieşirea fiind curentul Ic.

- pentru pirometru:

m	      Km	     lm				Km =0.16		[mA/oC)

Tms+1					Tm =4		[sec]

- pentru rezistenţă:

c	       KC	       lc				Kc =0.1		[mA/oC]

TCs+1					Tc =16		[sec]

1. CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA  REPARTIŢIEI 	POLI-ZEROURI

  - CONSIDERATII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Metoda, bazată pe sistemul echivalent de ordinul doi, se aplică buclei de reglare a turaţiei .

Mr

Ua  KAPe-sAP	       Um	         K1		   -		  K2		TM

TM1s+1			        TM2s+1

KT

TTs+1

Se operează apoi o serie de transformări pentru a aduce partea fixată  la forma cerută de metoda Guillemin – Truxal:

a) se neglijează  perturbaţiile (Mr =0);

b) se aproximează  timpul mort sub forma:

0.9901

c) se transfigurează  sistemul la forma reacţiei negative unitare.

Întrucât Tt <<TM2, rezultă  :

4.402110.6s+1

în care : TM*=TM2+TT =110.6103  		şi  KM*=K2KT =4.4024

- deoarece constanta  (TT ) rămâne mult mai mică faţă de cele ale buclei, mărimile de intrare  şi de ieşire au aproximativ aceeaşi evoluţie dinamică,  deci se poate admite pentru bucla de reglare a turaţiei o structură  simplificată:

HR

u0

u

-

TM

HR

21.260.1s+1

u0

u

-

TM

0.30030.5931s+1

5.5030.5503s+1

0.8110.1s+1

110s+10.8

Adică:

În  aceasta situaţie majoritatea performanţelor impuse asupra mărimii de ieşire TM sunt valabile şi pentru mărimea (u), excepţie făcând stv pentru care :

stv (u)=kT· stv (TM)

  - CALCULUL REGULATORULUI HR1(s) PENTRU CAZUL SISTEMULUI ECHIVALENT DE ORDINUL DOI NECORECTAT

- Se impune setul de performanţe:

stp = 	0	[V];

15	[%];

tr  	5	[sec];

B  	5	[rad/sec];

stv  	1	[V];

- Se determină parametrii sistemului de ordinul doi

5.0872s2+2.6667s+5.0872

=0.5912

n =1.3533

pornind de la următoarele performanţe:

- Verificările impuse:

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

(0)stp = 	0	[V];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

(10)  	15	[%];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

(5)tr  	5	[sec];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

(1.57)B  	5	[rad/sec];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

(0.9)stv  	1	[V];

- Determinarea analitică a regulatorului are la bază figura de la începutul capitolului în care elementul (1/KT ) este ignorat.

3.51290.0003365s3+0.04s2+0.63s+1

1.973s2+1.686s

0.000175(s+100)(s+16.65)(s+1.785)s(s+1.6)

Răspunsurile sistemului închis la intrare treaptă şi rampă unitară sunt:

Figura 1: Raspunsuri Ho

Forma regulatorului HR1(s) este prea complicată, motiv pentru care se operează unele simplificări pentru ca relaţia obţinută să fie de forma unor regulatoare tipizate:

d.1) Se caută să se efectueze mici modificări ale coeficientului (1/2n) la forma  (1/2’’n)  astfel ca să se poată efectua simplificări a polul din HR1(s) cu unul din cele trei zerouri, fără a afecta performanţele.

’ = 0.6

’n = 1.4047

0.0001754 s2+0.02046s+0.2921s

1.8313s2+1.785s+1.831

d.2)  Se "ataşează " constanta cea mai mică (AP) la  cea mai mare, de pildă  TM*:

1.229*10-5 s + 1s

0.1283(s+81360)(s+100)(s+17.13)(s2+1.318s+6.095)

În acest caz regulatorul este realizabil, fiind un PID cu filtru de ordinul I.

e) Determinarea parametrilor de acord a regulatorului se efectuează prin identificare cu formele tip ale regulatorului de tip PID şi rezultă parametrii:

VR =1

i =

d =0.229*10-5

TN =1

Se trasează grafic răspunsul sistemului închis H02’ şi H02” pentru o intrare treaptă unitară respectiv rampă în comparaţie cu răspunsul sistemului închis H02.

Figura 2 Ho2’’

Figura 3 Ho2'

Concluzii:

Regulatorul  Hr se poate realiza  si respecta performantele impuse. Incercarea de simplificare a regulatorului obtinut reduce din complexitatea regulatorului, dar performantele sunt afectate deoarece acest proces duce la pierderea de informatii despre sistem, lucru care afecteaza capacitatea de control a regulatorului. De aceea este important sa se evalueze cu atentie impactul acestei simplificari in vederea respectarii performantelor impuse initial.

1.3. CALCULUL REGULATORULUI HR2 PENTRU CAZUL SISTEMULUI DE ORDINUL DOI CORECTAT (CORECTIA CU DIPOL)

- Setul de performante impus este mai sever:

stp =	0	      ;

10	[%];

tr 	2	[sec];

B  	4.5	[rad/sec];

stv 	0.3	[V];

- Se determină parametrii sistemului de ordinul doi

12.78s2+4s+12.78

=0.5594

n = 3.5752

pornind de la următoarele performanţe:

Se verifică referitoare la performanţele sistemului şi rezultă că nu sunt îndeplinite următoarele performanţe:

estv = 0.4 > 0.2

Performanţele fiind afectate se  recurge la corecţia sistemului închis ajungând la forma:

.

Calculul valorilor polului şi zeroului de corecţie:

pc =  *0.011cv-cv*	  cv* = ¼;

zc =1+

pc = 0.1589

zc = 0.1573

- Verificarea se referă doar la timpul de răspuns care are valoarea:

tr =1.85		[sec]; deci tr < tr impus	Obs: Suprareglaj putin mai mare

- Determinarea  analitică  a regulatorului HR2(s)

0.00124(s+100)(s+16.65)(s+1.785)(s+0.1573)s(s+4.033)(s+0.1259)

Răspunsurile sistemului închis la intrare treaptă şi rampă unitară sunt:

Figura 4: Raspunsuri indiciale

Forma regulatorului HR2(s) este prea complicată, motiv pentru care se operează unele simplificări pentru ca relaţia obţinută să fie de forma unor regulatoare tipizate:

d.1) Se simplifică grupul  dacă

Astfel:

0.00124s+100s+16.65s+1.785s(s+4.033)

12.91 (s+0.1573) (s+0.1259)(s+0.1573) (s+0.1259) (s2 + 4.033s + 12.91)

d.2)  Se "ataşează " constanta de timp redusă la  constanta mare:

0.02017s+16.65s+1.785s(s+4.033)

210.55(s+100) (s+3.39)(s+0.6211)

d.3) Se caută o simplificare a grupurilor  admisibilă în general dacă

Nu se mai poate realiza simplificare deoarece de la a doua simplificare nu se mai respecta performantele impuse

- Determinarea parametrilor de acord a regulatorului:

Vr = 0.0012

Ti = 0.0601

Td = 0.5602

Tn = 0.2480

PID Realizabil serie.

Se trasează grafic răspunsul sistemului închis H0C’, H0C” şi H0C”’ pentru o intrare treaptă respectiv rampă unitară în comparaţie cu răspunsul sistemului închis H0C.

Figura 5: Raspunsuri HOC''

Figura 6: Raspunsuri HOC

Concluzii:

Metoda corectiei cu dipol este o metoda mai eficienta de a atinge niste performante mai stricte. Precum anterior, simplificarea regulatorului obtinut influenteaza performantele sistemului si poate Totusi este o metoda simpla de implementat, atat d.p.d.v al costurilor cat si d.p.d.v al implementarii.

- CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE FRECVENŢIALE PE BAZA SISTEMULUI ECHIVALENT DE ORDINUL DOI

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

HR

u0

u

-

TM

Se analizează structura din figură, în care se operează o serie de simplificări:

6.38360.6031s+1

6.38360.6031

De asemenea se neglijează frecările vâscoase ale rotorului, aşa încât:

125.125s+1

25.125

rezultând structura din figura următoare, performanţele fiind impuse mărimii (U) întrucât calcularea lor în raport cu mărimea (TM) e foarte simplă.

UA

U

  - DETERMINAREA FACTORULUI (VR) AL UNUI REGULATOR P

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	0	[V];

15	[%];

tr  	2	[sec];

B  	2	[rad/sec];

cv  	2	[V];

- Calculul factorului de amplificare (VR)

Se reprezintă în diagrame logaritmice partea fixată Hf(s) sub forma diagramei de modul, sistemul fiind de fază minimă. La pulsaţia de frângere rezultă punctul F.

Figura 3 – diagrama bode Hf

- Se determină pulsaţia de tăiere () şi cea de frângere ().

= 5.64

= 43.3

- Se determină factorul () corespunzător suprareglajului impus  şi se calculează valoarea :

= 0.15

= 0.506

care apoi se reprezintă în decibeli. La  rezultă punctul N.

- Se translatează caracteristica iniţială (Hf) pentru a avea frângerea în N, rezultând astfel forma finală a buclei directe, deschise (). Este evident că:

= 20.48

acordând atenţie sensului translaţiei necesare.

- Verificările necesare se referă la următoarele performanţe:

  - Timpul de răspuns: presupune citirea pulsaţiei () din diagramele logaritmice şi întrucât  rezultă , deci trebuie ca ;

  - Coeficientul erorii staţionare la viteză, care se citeşte direct din diagramele logaritmice la , fiind necesar ca ;

  - Lărgimea benzii de trecere se ia orientativ .

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară

Figura 7 – raspunsuri cu regulator P

Concluzii

Regulatorul de tip P este suficient pentru a indeplini o parte din performantele impuse, dar nu este destul pentru a respecta toate performantele. Deoarece un regulator P este usor de implementat atat d.p.d.v al costului si al proiectarii, acesta nu ofera un impact mare asupra performantei sistemului.

  - Determinarea parametrilor unui regulator PI

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	0	[V];

15	[%];

tr  	2	[sec];

B  	2	[rad/sec];

cv  	2	[V];

Se încearcă folosirea unui regulator simplu de tip proporţional, dar acesta nu poate satisface toate performanţele impuse, în special cea referitoare la coeficientul erorii staţionare la viteză. În aceste condiţii se recomandă folosirea unui regulator de tip PI.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator este:

.

Pentru determinarea grafo-analitică a parametrilor se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice , diagrama de modul şi dreapta , rezultând punctele F şi N (vezi capitol 2.2). Se determină apoi grafic pulsaţia () şi coeficientul (cv) la .

Se plasează pulsaţiile () şi () astfel încât:

3.17, 0.0793

în care (). Cu ajutorul acestor pulsaţii se poate determina structura directă, deschisă a sistemului cu regulator PI (notat HdC). Parametrii regulatorului sunt:

422.75, 0.3155, 12.62

Verificările necesare:

Tr, stp, B, cv se respecta

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

Figura 8 – raspunsuri regulator PI

Concluzii:

Se poate observa cum regulatorul PI rezolva problema erorii la viteza , dar din cauza oscilatiilor introduse de partea integratoare a regulatorului timpul de raspuns si suprareglajul sunt influentate negativ.

  - Determinarea unui regulator PD

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	0	[V];

15	[%];

tr  	1	[sec];

B  	2	[rad/sec];

cv  	2	[V];

Se încearcă folosirea unui regulator simplu de tip proporţional, dar acesta nu poate satisface toate performanţele impuse, în special cea referitoare la timpul de răspuns. În aceste condiţii se recomandă folosirea unui regulator de tip PD.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator este:

.

Pentru determinarea parametrilor se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice , diagrama de modul şi dreapta , rezultând punctele F şi N (vezi capitol 2.2).

Figura 9: Diagrama bode

Se  calculează t1 =3.38

de unde =1.6916

iar din  rezultă =11.446

Se plasează pe axa pulsaţiilor , reprezentând structura deschisă finală.

Se deduc parametrii acestui regulator PD:

3.89, 1.855, 4.813

Verificarea performanţelor:

Performantele se respecta inafara de B, B = 4 !< 2 , cv si estp, sr.

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

Figura 10 - raspunsuri PD

Concluzii:

Regulatorul PD , in comparatie cu regulatoarele prezentate anterior, reuseste sa respecte performante mai stricte d.p.d.v al timpului de raspuns, dar nu reuseste sa respecte restul performantelor.

  - Determinarea parametrilor unui regulator PID

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	0	[V];

10	[%];

tr  	15	[sec];

B  	 2	[rad/sec];

cv  	2	[V];

Având în faţă exemplele anterioare este evidentă imposibilitatea satisfacerii performanţelor impuse cu un regulator proporţional. Mai mult, nici un regulator PI sau PD nu va putea rezolva problema, urmând să se folosească un regulator combinat.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator PID este:

.

Se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice .

Figura 11: Diagrama bode

Se determină (), deci şi poziţia dreptei , rezultând punctul N şi structura Hd1.

= 0.5912

A = 0.5059

Se calculează (t2) şi se translatează spre dreapta structura (Hd1) până la (Hd2), aceasta implicând un regulator PD

t2 =11.446

Se citeşte cv dat de Hd2, se calculează

Se plasează 1.1446 , 0.5723

rezultând structura completă (HdC), în care s-a adăugat şi regulatorul PI modificat.

Parametrii regulatorului vor fi:

2.998, 0.8737, 1.7473, 4.81

Verificările necesare:

Toate performantele se respecta.

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

Figura 12 - raspunsuri PID

Concluzii:

Se poate observa ca regulatorul PID este singurul care respecta toate performantele impuse. PID-ul se foloseste de beneficiile tuturor regulatoarelor pentru a oferii un nivel de performanta optim al sistemului care se controleaza, totusi un dezavantaj al acestui regulator ar fi implementabilitatea , iar d.p.d.v material, costurile de productie.

- CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE FRECVENŢIALE CU ASIGURAREA UNEI MARGINI DE FAZĂ IMPUSE

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Metoda se aplica buclei de reglare a temperaturii cuptorului:

Kpg

Pg					Bi

Kc e-STc

TCs+1

KCE KV

TVs+1

ie				         +       q	    		                            +     c

KBZ

TBZs+1

+					                 +

KBZ

TBZs+1

ic

Un avantaj al metodei este acela că nu sunt necesare simplificări.

  - CALCULUL PARAMETRILOR UNUI REGULATOR PI

- Performante impuse:

- sistemul lucrează in regim de stabilizare, adică temperatura c= co=ct. funcţia principală fiind aceea de rejecţie a perturbaţiei externe pg şi I, în acest caz efectul este absolut necesar şi deci  stp*= 0

- marginea de fază k*=45 - 500, deci sistemul este relativ slab amortizat, dar acceptabil, deoarece procesul tehnologic nu este pretenţios, marginea de câştig mk*>5 dB;

- Calculul parametrilor regulatorului de tip PI :

presupune determinarea valorilor VR  si  i .

Se reprezintă în diagrame logaritmice partea fixată originală dată de :

1.3126*10-5* e-94s(s+0.25)(s+0.0625)(s+0.0016)

Caracteristica de modul a părţii fixate.

Caracteristica de fază a părţii fixate.

Din diagrama de modul şi de fază se determină pulsaţia

' = 0.006

pentru care

=     115        o =       2           [rad]

(Regulatorul PI introduce o fază de aproximativ –15o)

De asemenea se măsoară:

|Hf(j')|=  -17.5

Cu aceasta parametrii regulatorului vor fi :

7.5

666.6667

Deci

=4999s+7.499666.7s

- Verificarea performanţelor presupune testarea:

k>45o;

mk >5 dB;

Pentru verificarea acestor performante se vor utiliza si caracteristicile de modul si faza a lui :

9.8428(s+0.0015)*10-5* e-94ss(s+0.25)(s+0.0625)(s+0.0016)

Caracteristica de modul a părţii directe .

Caracteristica de fază a părţii directe .

Determinarea marginii de fază:

0.006

50.2deg

Determinarea marginii de câştig:

0.006 rad/s mk = 7.1dB

  - CALCULUL REGULATORULUI PD

- Performante impuse:

- sistemul lucrează  mai ales în regim de urmărire şi trebuie să urmărească un profil precis o(t), ceea ce recomandă un regulator PD;

- erorile staţionare nenule deranjează  nesemnificativ;

- fiind frecvente pornirile se recomandă o margine de fază  mare, pentru suprareglaj redus:

k*>50 - 60o

şi simultan :

mk* >5 dB.

- Calculul regulatorului de tip PD:

1252s+5.62322.27s+1

presupune determinarea parametrilor VR şi d întrucât  =  0.1  0.125

Din diagrama logaritmică  a părţii fixate

1.3126*10-5* e-94s(s+0.25)(s+0.0625)(s+0.0016)

se determină pulsaţia

0 = 0.0142

pentru care:

= -180 o = -            [rad]

precum şi valoarea :

|Hf0(jo)| = -25

Parametrii de acord vor fi :

VR = 5.6234

d = 222.6956

N = 4.8135

deci

HR(s) =1252s+5.62322.27s+1

c) Verificarea necesită reprezentarea în diagrame logaritmice a buclei deschise complete şi testarea performantelor

Caracteristica de modul a părţii directe .

Caracteristica de fază a părţii directe .

Determinarea marginii de fază:

51deg

Determinarea marginii de câştig:

0.0142rad/s, mk=0.956dB

  - CALCULUL PARAMETRILOR UNUI REGULATOR PID

Raportul   o/'=      0.4986              NU se încadrează in intervalul impus.

a) Performanţele impuse se referă la:

- eroarea staţionară la poziţie stp = 0;

- o bună amortizare 	k* >55 – 60 o

mk* > 5dB.

- Calculul parametrilor regulatorului de forma:

foloseşte reprezentarea structurii

1.3126*10-5* e-94s(s+0.25)(s+0.0625)(s+0.0016)

în diagrame logaritmice, de unde se determină

pulsaţia: ' =			şi 0 =

Metoda se poate aplica în cazul în care .

Cum  0.4986  se pot scrie în continuare parametrii de acord ai regulatorului PID.

Se determină valorile |Hf(j’)| = 	-25.2	[dB] şi |Hf(j0)| = -19.1		[dB]

în raport cu care se recomandă:

0.0012

i =1.2T0 =1028

d =0.5T0 =428.5938

T0 =857.1876

deci   HR(s) =0.0019188(s+0.002333)(s+0.009722)s(s+0.01167)

c) Verificarea performanţelor impune trasarea în diagrame logaritmice a buclei complete şi testarea condiţiilor impuse.

Figura 13: Diagrama bode

Concluzii:

Metoda marginii de faza impusa este o abordare eficienta care este simpla si intuitiva raportata cu performantele sistemului, dar unele dezavantaje sunt lipsa de precizie (cum se poate observa si din nerespectarea marginii de castig la calculul regulatorului PD, cu toate ca marginea da faza s-a respectat) si limitarea din punct de vedere a optimizarii performantelor sistemului.

- CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE DE CVASIOPTIM

Se vor folosi metodele "simetriei" si "modulului" aplicate buclei de reglare a turaţiei din sistemul de reglare a debitului .

4.1. CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Se folosesc aceleaşi consideraţii ca la punctul (1.1), adaptând structura în care bucla directă  va fi:

Hd = HR Hf = HR(KAP/( APs+1))*(K1KM*/(TM1s+1)(TM*s+1)) = Hr*3.5131s+100(s+16.65)(s+1.785)

  - CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA “MODULULUI”

Se foloseşte forma optima  a buclei directe :

10.0002s2+0.02s

în care: T = AP = 0.01

- Calculul unui regulator PID apare dacă partea fixată conţine două constante de timp mari, aşa încât :

HR(s) = (0,0601s+1) (0.5s+1.785)0.07

Se deduc parametri regulatorului PID :

VR =

i =

d =

TN =

b) Calculul unui regulator PI apare la o singură constantă de timp preponderentă:

Hf = 3.513(0.01s+1)(0.55s+1)

HR(s) = 0.47897 (s+16.65) (s+1.785)s

Calculul parametrilor regulatorului  PI:

VR = 0.47897

i =1

În cazul metodei modulului performanţele la treaptă unitară sunt:

= 4.3%, tr=6.75 AP, stp= 0,

dar aceste performanţe se referă la mărimea u(t), iar pe noi ne interesează performanţele obţinute în raport cu mărimea de ieşire TM(t), pentru care funcţia de transfer a sistemului închis este:

0.0002s2+0.02s0.0006s2+0.02s

iar din răspunsurile sistemului verificăm performanţele:

Figura 14: Raspunsuri sistem

  - CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA "SIMETRIEI"

Forma optimă a buclei directe este:

0.04 s + 18e-06 s3 + 0.0008 s2

unde T = AP =0.1

Pentru a ne limita la un regulator tipizat, se adoptă pentru partea fixată  structura Hf'(s) din relaţia (4.5),astfel:

(4.11) HR(s)= 0.47897 (s+25) (s+16.65) (s+1.785)s2 (s+2.5) (s+1)

VR= 0.47897; i= 1;	d= 0.04.

Performantele sistemului închis la o treapta unitara , in cazul metodei simetriei sunt:  tr*=11.1T= 1.11    [sec];   =  50   %.

Recalcularea performantelor in raport cu TM(t) presupune calculul răspunsului indicial după relaţia:

si compararea performantelor reale cu cele de mai sus.

Figura 15: Raspunsuri sistem

- CALCULUL REGULATOARELOR IN CAZUL REGLARII IN CASCADA

Această metodă se va aplica buclei de reglare a debitului materialului granular varianta A şi sistemului de reglare a temperaturii acestui material.

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

La reglarea de debit se mai simplifica structura:

[(TTs+1)/KT]KTM/(KTMs+1)KTM*/(TTM*s+1) =

În care :

KTM* = KTM/KT =1.7030

TTM*=TTM-TT = 4.99

şi respectiv dacă  timpul mort m se aproximează cu un element de ord I avem:

[Ke-sm/(Ts+1)]Kg/(Tgs+1)[K/(Ts+1)(ms+1)]Kg/(Tgs+1)K*/(T*s+1)

în care :

K* = K.KG =0.1440

T* = T+m+TG =72.0100

rezultând structura din figură

Kap

aps+1

K

TM1s+1

KM*

TMs+1

KTM*

TTMs+1

K

T*s+1

TGs+1

Kg

M1				Pm1

Ua				  -				     +		   iq		  Qm

U

iQ

În continuare performantele se vor referi la mărimile de ieşire (u) si (iQ) ale traductoarelor respective.

În cazul sistemului de reglare a temperaturii se preia structura neglijând perturbaţia  (pg)  şi aducând bucla internă la forma reacţiei negative unitare.

În acest scop se fac următoarele simplificări :

KceKvKce-scKc/(Tvs+1)(Tcs+1)(Tcs+1)Kf Kce-sc/(Tfs+1)

in care :

Kf = KceKvKc Kc = 0.5252

Tf =Tv+Tc+Tc = 645.1500

şi respectiv:

(Tcs+1)Kt e-st/[Kc(TTs+1)]Kt* e-st/(TT*s+1)

în care :		KT*=KT/Kc=8

TT*= TT - Tc = 94.0600

Structura părţii a buclei de reglare a temperaturii este ca în figura următoare:

Kf

Tfs+1

Kt*e	-st

## Tts+1

Km

Tms+1

ie			     ic				        m

ic

im

  - CALCULUL REGULATOARELOR SISTEMULUI DE REGLARE A DEBITULUI

Se începe cu bucla interioară pentru care avem:

HR=[(TM1s+1)(TM*s+1)]/2apaKapK1KM* =0.03365 s2 + 0.6204 s + 10.07026

Structura completa  este prezentata  in fig. 5.3

Figura. 5.3  .

MR                                                  Pm2

iQc                     HRQ                    HR	             KAPK1                      -      KM*                    KTM*           +       K*    						           (APS+1)(TM1S+1)                   TM*S+1           TTM*S+1             T*S+1

Datorita plecării metodei modulului rezulta ca :

Cum insa:

AP<<TTM*   si   AP<<T* ,atunci:

(5.10')

H0(s)1/(2aps+1)= =10.02s+1

Conform metodei de calcul se poate scrie că:

(5.11)   H0(s)KTM*/(TTM*s+1)=KTM*/(2aps+1)(TTM*s+1)KTM*/(TTM*s+1)=

=1.7034.99 s + 1

in care :

TTM**=TTM*+2AP=-105.0400; iar TQ=TTM**=-105.0400;

analog celor din capitolul 4.2 rezulta ca pentru TQ=TTM** avem ca:

(5.14)HRQ(s)=(T*/2TTM**KTM*K*)[(T*s+1)/T*s)

=4858 s + 67.48721.4

fiind  vorba despre un regulator    PD    .

Identificarea parametrilor de acord pentru cele doua structuri de acord foloseşte relatia:

(5.15)   HR=VR*(1+1s)(1+2s)/s

rezultand:

1=TM1=0.0601

(5.17)		 	2=TM*=0.5603

VR =6.73

deci  HR=0.2265 s2+4.175 s+ 6.73s

si respectiv :

VRQ=0.2265

iQ=T*=72

deci   HRQ=16.3s+172s

In ceea ce priveste verificarea performantelor ,o importanta deosebita o are analiza raspunsului la perturbatia (Mr) aplicata buclei interioare si compararea efectului acestei perturbatii cu cazul reglarii monobucla cu un singur regulator.

Potrivit fig 5.3 cu iQ=0;  u0=0

u(s)=  0.01121 s + 0.001121  0.0001141 s3 + 0.01161 s2 + 0.5904 s + 1La aceasta functie de transfer se traseaza raspunsul la treapta  0.1/s

Daca nu s-ar folosi structura in cascada ,pentru partea fixata care apare in figura 5.3 se calculeaza un regulator  PI cu asigurarea unei margini de faza date k*>450

VR=1/|Hf|=0.0021

I=4/*=128.6174

HR= 0.2747 s + 128.6128.6 s

Notând :

Hf1=KAPK1/(APs+1)(TM1s+1)

Hf2=KM*/(TM*s+1)

Hf3=KTM*K*/(TTM*s+1)(T*s+1)

avem: U1(s)=Hf2(s)/1+HR(s)Hf1(s)Hf2(s)Hf3(s) se calculeaza si rezulta :

la aceasta functie se traseaza raspunsul la treapta 0.1/s făcându-se comparaţie cu răspunsul obtinut pentru functia U la aceeasi intrare.

Figura 16: Raspuns treapta

  - CALCULUL REGULATORULUI SISTEMULUI DE REGLARE A TEMPERATURII

Structura parţii fixate are forma simplificata  din figură:

Kfe-sTc

Tfs+1

## HRC

## HRm

## Kt` e-st

Tt`s+1

im0  				ic0		            iE		   ic			m

Presupunem ca bucla interioara are un regulator PID. Parametrii de acord pentru bucla interioara rezulta direct folosind relatiile lui Zigler-Nichols:

VRC=0.9 c /Tf  Kf =0.2491

ic=3.3c=309.4492

Pentru a simplifica la maxim calculele se propune urmatorul mers de calcul:

HRCKfe-2sc/(Tfs+1) (VRCKf-3.3cs)(1+2.3cs)(1+Tfs)(cs+1).

Hoc(s)= VRCKf(1+2.3cs)/ 3.3cs(1+Tfs)(cs+1)+ VRCKf(1+2.3cs)=

= 28.21 s + 0.13081.872*107 s3 + 2.287*105 s2 + 337.7 s + 0.1308

se determina polii sistemului p1=    -0.0106   ;  p2=   -0.0009       ; p3=-0.0007

Se simplifica functia de transfer echivalenta a buclei inchise : 1.5071*10-6(s+0.01057)

Se proiecteaza regulatorul extern

tauIM = 0.0073

tauDM = 0.0012

Vrm = 0.101

Hr=  8.949*10-6 s2 + 0.0007401 s + 10.007328 s

Se verifica rezultatele:

- CALCULUL UNUI REGULATOR CU PREDICŢIE

Datorită  timpului mort preponderent pe care îl prezintă  bucla de reglare a debitului, obţinerea unor performanţe bune necesită  un regulator cu predicţie pe bază  de model .

  - CONSIDERATII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Bucla interioară de reglare a turaţiei este calculată după metoda modulului aşa încât :

H0(s) =

Structura buclei de reglare a debitului materialului granular în care Hrp este regulatorul cu predicţie este:

KTM*K* e-sm

(2aps+1)(TTM*s+1)(T*s+1)

## HRP

l0										i

iar partea fixată

Hf= KTM*K* e-sm/(2aps+1)(TTM*s+1)(T1*s+1)=Hf`(s) e-sm = 0.024520.2006 s3 + 10.17 s2 + 7.02 s + 1e-0.99s

În care : T1*=T+TG=2.01

  - CALCULUL REGULATORULUI CU PREDICŢIE

Setul de performante impuse este:

- eroarea staţionară  la poziţie		stp=0;

- suprareglajul 				* = 0;

- timpul de răspuns			tr <tr* 	  sec ;

Structura pe baza căreia se va face calculul este cea din figură, urmând a determina expresia  B(s) .

B(s)

e-sm

i0							im

Structura va satisface setul de performante şi în plus pentru HR2(s) =1, avem:

HR1(s)=B(s)1/Hf`(s) =0.2006s3+10.17 s2+ 7.02 s + 1 0.3963 s2 + 0.1972 s

Se încearcă satisfacerea acestor deziderate dacă:

B(s)=1/TBs(Tmins+1)

în care:

Tmin=min[(2AP+TTM*);(T1*)] = 2.01

iar TB va trebui determinat .

Suprareglajul =0 presupune poli reali in B(0).

Fie deci:

Bo(s)=1/(Trs+1)2

din care rezultă că:

Bo(s)=1/(TBTmins2+TBs+1)

Prin identificare rezultă:

Tr = 4.02

TB =8.04

aşa încât :

B(s) = 1 16.16 s2+8.04 s

şi deci obţinem:

HR1 = {T1*/4[(2ap+TTM*)s+1](2ap+TTM*)s}(T1*s+1)/T1*s =1.198 s3 + 60.22 s2 + 17.01 s + 1 14.13 s2 + 1.177 s

deci va fi necesar un regulator de tip PI având parametrii :

VR = 1.0194

i=T1*=2.01

deci  HR =2.049 s + 1.019 2.01s

Cum H(s) = HR1(s).Hf'(s) deci pentru HR2=1 rezultă un H(s)=B(s), iar structura este cea din figură

IQ0              	HR1								Hf(s)	       iQ

e-sm		H(s)

Se deduce  că:

Ho(s) = e-sm/(2Tmins+1)2 = 1 16.16 s2+8.04 s+1e-0.99s

Verificările care se impun:

Ho(s) obţinut nu are suprareglaj deoarece conţine un pol real dublu, deci avem un regim tranzitoriu aperiodic. În cazul celor doi poli confundaţi avem:

tr’=6Tmin=12.06

Dacă se ţine cont de timpul mort atunci regimul tranzitoriu al răspunsului indicial este:               tr =6Tmin+m= 13.05

  - Analiza rezultatelor

Se vor compara răspunsurile indiciale obţinute în cazul aceleiaşi părţi fixate

Hf = 0.024520.2006 s3 + 10.17 s2 + 7.02 s + 1e-0.99s

folosind un regulator PI simplu, calculat pe seama impunerii unei margini de fază .>600

HR =0.0998 s + 0.01996 5 s

Figura 17: Raspuns la treapta

La aceeaşi treaptă i0(s)=1/s se vor calcula iQ(t) pentru cazul regulatorului calculat cu metoda predicţiei şi iQ(t), corespunzător structurii H0(s). Simularea se va face în discret datorită includerii timpului mort.